Luftstandards (techn. Normen für Luft)

(Stand 2005 / ehem. Bauer Glossary)

Prüfen der Atemluft

Die Reinheit der Druckluft für Atemgeräte wird in der DIN EN 12021 (bisher DIN 3188) festgelegt. Sie ist gültig für Tauchtiefen bis 50 m und Tauchzeiten bis 2 Stunden. Die Luft vom Kompressor muß geruchslos und geschmacksneutral sein, der Kohlenmonoxidgehalt darf 30 ml/m³, der Kohlendioxidgehalt 800 ml/m³ nicht überschreiten. Wichtig ist auch die Begrenzung des Wassergehaltes, der für ein Rosten der Druckluftflaschen und für eine mögliche Vereisung des Atemreglers beim Einsatz in kalten Gewässern verantwortlich ist. Im Gegensatz zu einigen ausländischen Vorschriften, die hier keine Begrenzungen angeben, darf der Wassergehalt gemäß DIN EN 12021 (bisher DIN 3188) den Grenzwert 25 mg/m³ nicht überschreiten (bei Fülldruck 200 bar und 300 bar 35 mg/m³). Dieser Wassergehalt bezieht sich auf die vom Kompressor kommende Luft. Da in den Druckluftflaschen auch mit Feuchtigkeit gerechnet werden muß, ist der Wassergehalt der Luft aus den Druckluftflaschen auf maximal 50 mg/m³ festgelegt (bei 300 bar Fülldruck 35 mg/m³). Das Überprüfen der Grenzwerte der Luft ist mittels Prüfröhrchen möglich. Dabei wird die langsam ausströmende Luft dosiert durch Prüfröhrchen geleitet. Je nachdem für welche Komponente die Messung gedacht ist (Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasser, Öl) ist der Inhaltsstoff der Röhrchen verschieden. Sie enthalten einen Indikator, der entsprechend dem Anteil der Fremdkomponente durch Farbumschlag eine Mengenbestimmung ermöglicht.Wichtig ist dabei, daß nicht unmittelbar nach dem Kompressorstart gemessen werden darf, da es dabei zu Fehlmessungen kommen kann. Kohlendioxid (CO2 z.B.) ist in der angesaugten Luft mit einem Anteil von 350 bis 400 ppm vorhanden. Das im Filter zum Trocknen der komprimierten Luft eingesetzte Molekularsieb ist unter anderem in der Lage, etwas CO2 zu adsorbieren. Es reichert sich dadurch im Trockenmittel unter Druck an. Nach dem Abstellen der Kompressoranlage kann durch die Druckabsenkung absorbiertes CO2 wieder desorbiert werden. Dieses nun nicht mehr gebundene CO2 wird dann beim erneuten Start des Kompressors in die Flasche gelangen. Zur Vermeidung von Fehlmessungen daher nach dem Start der Anlage die Luft etwa ein bis zwei Minuten durch teilweises Öffnen des Füllhahnes abströmen lassen. Füllschlauch dazu unbedingt entfernen oder gut sichern, da er sonst durch das freie Abströmen der hoch komprimierten Luft die Wirkung einer umherschlagenden Eisenstange hat.

Atemluftstandard

Die Anforderungen an die Qualität der Atemluft sind in Deutschland in der DIN EN 12021 niedergelegt, wobei kurz zusammengefaßt folgende Kriterien spezifiziert sind: Reinheit in Bezug auf: schädliche Gase, z.B. - Dämpfe - Schwebestoffe Zulässige Werte für CO-Gehalt: 30 ml/m³ entspannt bis 50 Meter Tauchtiefe Zulässige Werte für CO2-Gehalt: 800 ml/m³ entspannt bis 50 Meter Tauchtiefe Wassergehalt bei 200 bar: max. 50 mg/m³ entspannt Wassergehalt bei 300 bar: max. 35 mg/m³ entspannt Diese Norm wurde für die Sicherheit beim Tauchen und gewerblichen Atemschutz erstellt: Standard; Sauerstoff [Vol-%]; CO2 [ml/m3]; CO [ml/m3]; H2O [mg/m3]; Taupunkt [C°]; Ölrückstände [mg/m3]; Geruch; Bemerkung. Trockene Luft; 20,90%; 340; 0,16; keine Angabe; keine Angabe; keine Angabe; keine Angabe; Eigenschaften von Umgebungsluft, keine MAK Werte!. DIN 3188; 20,0-21,0%; 800; 30; 25; -53; 0,3; Geruch- und Geschmacklos. DIN EN 12021; 21% ± 2%; 500; 15; 25; -53; 0,5; ohne signifikanten Geruch; Ersatz für DIN 3188. BS 4001; keine Angabe; 300; 10; 500; 5° unter der angenommenen Einsatztemperatur; 1; Nicht spezifiziert; Restfeuchte nach Klimazonen unterklassifiziert. CGA Grade D; 19,5-23,5%; 1000; 10; 67*; -45; 5; Keiner. CGA Grade E PADI; 20-22%; 500; 10; 67*; -45; 5; Keiner; Amerikanische Mindestanforderung für Atemluft zum Tauchen. CGA Grade G; 19,5-23,5%; 500; 5; 67*; -45; Nicht spezifiziert; Keiner. CGA Grade J; 19,5-23,5%; 0,5; 1; 1,08; -75; Nicht spezifiziert; Keiner. CGA Grade M; 19,5-23,5%; 1; 1; 3; -68; Nicht spezifiziert; Keiner. CGA Grade N; 19,5-23,5%; 500; 10; 67*; -45; Nicht spezifiziert; Keiner. NFPA 1500 D; 19,5-23,5%; 1000; 10; 24; -53; 5; keine Angabe. NFPA 1500 E; 20-22%; 500; 10; 24; -53; 5; keine Angabe. NFPA 1500 G; 19,5-23,5%; 500; 5; 24; -53; Nicht spezifiziert; Keiner. NFPA 1404; 19,5-23,5%; 1000; 10; 67*; -45; 5; Keiner. NFPA 99; 19,5-23,5%; 1000; 10; 422*; -28; 5; Keiner. Kanadischer Standard; 19,5-23,5%; 500; 5; 27; -53; 1; Keiner. OSHA CFR 29; 19,5-23,5%; 1000; 10; 67*; -45; 5; Keiner. FEDERAL BB-A-1034; 20-22%; 500; 10; 67*; -45; 5; Keiner. USP; 19,5-23,5%; 500; 10; Nicht spezifiziert; Nicht spezifiziert; Nicht spezifiziert; Keiner. NOAA/ US-NAVY; 20-22%; 1000; 20; 67*; -45; 5; keine Angabe. OCA; 20-22%; 500; 2; 67*; -45; 0,1; Keiner; Festgelegt von IANTD und ANDI auf der Tek93, AKA "Modified Grade E". NOAA NITROX I; 31-33%; 500; 10; 67*; -45; 5; Keiner. NOAA NITROX II; 35-37%; 500; 10; 67*; -45; 5; Keiner. ANDI Safe Air; 22-50%; 500; 2; keine Angabe; -40; 0,1; keine Angabe; Zusätzlich feste Partikel <2micron, Gasförmige Kohlenwasserstoffe <25ppm. *abhängig von der geplanten Benutzung Andere Normen und Standards: BS 4275 (GB) NFS 90140 (Frankreich) NFS 76001 (Frankreich) Abkürzungen: OCA:Oxygen Compatible Air USP: US Pharmacopeia PADI: Professional Association of Diving Instructors NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration OSHA: Occupational Safety and Health Association NFPA: National Fire Protection Association Einheitensystem; Einheiten; Bemerkung. Volumenbezogen; Vol-%, cm3/m3, vpm, vpb; Modern. Massebezogen; Gew-%, pg/g. Stoffmengenbezogen; Mol-%, ppm, ppb; Klassische Einheiten zur Reinheitsangabe. Masse/Volumenratio; mg/m3; Vor allem bei flüssigen/festen Verunreinigungen. Die Umrechnung der Einheiten untereinander kann teilweise ziemlich umständlich sein. Eine genaue Kenntnis von Stoffkonstanten und Norm- bzw. Messbedingungen ist meist notwendig..